Testrapport

Flipperkast

Naam :		Elbert Baan

Studentnr:	1146337

Datum:		27-10-2026

Inhoud

Test 1: Schuine ondergrond (requirement 1)	3

Test 2: Drukknop die flipper bedient (requirement 3)	5

Test 3: Afvuurmechanisme voor balletje (requirement 2)	7

Test 4: De bumpersensor detecteert het balletje (requirement 4)	9

Test 5: Display toont score (requirement 5)	10

Test 6: Score kan via netwerk worden verstuurd (requirement 6)	12

Test 7: Sensor voor schuin houden flipperkast (optioneel)	14

# Test 1: Schuine ondergrond (requirement 1)

## Testdoel

In deze test wordt geverifieerd of de ondergrond van de flipperkast voldoende schuin staat om het balletje terug naar beneden te laten rollen als er geen krachten op uitgeoefend worden. Als de flipperkast te schuin staat is de tijd om te reageren op het naar beneden rollende balletje te kort, maar als de flipperkast niet voldoende schuin staat duurt het naar beneden rollen te lang, waardoor het spel zijn vaart verliest en daardoor minder leuk wordt.

## Testopstelling

De test wordt uitgevoerd in de flipperkast

Benodigdheden:

- Flipperkast

- Balletje

- Apparaat om tijd te meten

## Uitvoering test

Meet de tijd tussen het moment van loslaten en de aankomst van het balletje op het laagste punt van de flipperkast . Dit doe je als volgt :

- Leg het balletje neer op het hoogste deel van de flipperkast, maar laat het nog niet los.

- Laat het balletje en start de tijdmeting

- Stop de tijdmeting als het balletje op het laagste punt van de flipperkast is aangekomen

## Verwachte resultaat

Het balletje rolt na loslaten, door de zwaartekracht, binnen de in de acceptatiecriteria genoemde tijd naar het laagste punt van de flipperkast. Het balletje blijft onderweg nergens steken.

## Acceptatiecriteria

Het balletje doet tussen de 1 en 3 seconden over de afgelegde weg.

## Waarnemingen

| Test Nr. | Gemeten tijd: |
| --- | --- |
| 1 | 01,11 seconde |
| 2 | 01,27 seconde |
| 3 | 01,35 seconde |
| 4 | 01,29 seconde |
| 5 | 01,21 seconde |

Eventuele opmerkingen:

De tijden verschillen door menselijke waarnemingen.

## Conclusie

De gemiddelde menselijke reactietijd op een visuele prikkel is ongeveer 200 tot 250 milliseconden dus er is tijd voldoende om te reageren.

# Test 2: Drukknop die flipper bedient (requirement 3)

## Testdoel

De flipperkast moet (conform de requirements) tenminste 1 drukknop hebben die een flipper kan bedienen die de bal kan wegschieten. We testen hier niet of de flipper de bal wegschiet, maar wel of de drukknop de flipper echt bedient.

## Testopstelling

Benodigdheden:

- Een flipper (met motor)

- Een drukknop om de flipper te bedienen

- Microprocessor om flipper en drukknop op elkaar aan te sluiten

- Stroombronnen voor microprocessor en flipper

- Een apparaat om tijd in seconden te meten (b.v. telefoon, horloge)

Sluit de drukknop via de microprocessor aan op de flipper. Zorg dat microprocessor en flipper voorzien zijn van stroom. Houdt de telefoon of het horloge bij de hand voor tijdwaarneming.

## Uitvoering test

## Druk op de drukknop en laat tegelijkertijd de tijdwaarneming starten. Stop de tijdwaarneming als de flipper weer in zijn originele positie is teruggekeerd of als er meer dan 10 seconden zijn verlopen (wat eerst komt). Herhaal de test 5 keer.

Als je meer drukknoppen/flipper sets hebt dat moet je elke set de test in z’n geheel herhalen.

## Verwachte resultaat

## De flipper maakt elke keer de volledige beweging, zoals ontworpen, wanneer op de drukknop wordt gedrukt. Na het bereiken van de uiterste stand gaat de flipper terug naar zijn uitgangspositie. De gehele actie (heen en terug) duurt niet langer dan

## Acceptatiecriteria

## Waarnemingen

| Test inks Nr. | De flipper beweegt bij het indrukken van de drukknop (ja/nee) binnen x (invullen) seconden |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ja | 1,00 seconde |
| 2 | Ja | 0,97 seconde |
| 3 | Ja | 1,03 seconde |
| 4 | Ja | 0,92 seconde |
| 5 | Ja | 1,02 seconde |

## Waarnemingen

| Test Rechts Nr. | De flipper beweegt bij het indrukken van de drukknop (ja/nee) binnen x (invullen) seconden |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ja | 1,09 seconde |
| 2 | Ja | 1,02 seconde |
| 3 | Ja | 1,04 seconde |
| 4 | Ja | 1,01 seconde |
| 5 | Ja | 0,98 seconde |

Eventuele opmerkingen: De tijden kunnen verschillen door menselijke waarnemingen, waarschijnlijk liggen de echte tijden nog lager vanwege menselijke reactietijd.

## Conclusie

De flippers bewegen op en neer op basis van de drukknop binnen 1,10 seconde. Wat goed te gebruiken is in de flipperkast.

# Test 3: Afvuurmechanisme voor balletje (requirement 2)

## Testdoel

Het doel van deze test is om te valideren of het balletje op een correcte manier in het spel kan worden gebracht.

## Testopstelling

Benodigdheden:

- De flipperkast

- Een balletje

## Uitvoering test

## Bepaal welke sensor het verst verwijderd is van het punt waar de bal in de het spel wordt gebracht. Het balletje wordt (afhankelijk van de gekozen optie bij de bouw) afgevuurd of losgelaten in het spel.

Kijk of de bal de verste sensor zou kunnen bereiken: dat wil zeggen de bal komt voldoende ver om dat te kunnen doen als de richting van de baan correct zou zijn.

## Verwachte resultaat

Het balletje komt ver genoeg om alle spelelementen (sensoren waar punten te verdienen zijn)  te kunnen bereiken als het afvuren of loslaten gebeurt zoals bedoeld. Dat laatste wil zeggen dat de bal bijvoorbeeld niet half geraakt wordt of met kracht in het spel wordt gegooid.

## Acceptatiecriteria

Het balletje komt tenminste 8 van de 10 keer voldoende ver in het spel om elke sensor te kunnen bereiken.

## Waarnemingen

| Test Nr. | Bal komt voldoende ver ? (ja/nee): |
| --- | --- |
| 1 | Ja |
| 2 | Ja |
| 3 | Ja |
| 4 | Ja |
| 5 | Ja |
| 6 | Ja |
| 7 | Ja |
| 8 | Ja |
| 9 | Ja |
| 10 | Ja |

Eventuele opmerkingen :

De flipperkast moet wel op een waterpas rechte oppervlakte staan anders komt de bal niet vergenoeg of wordt naar één hoek.

## Conclusie

Het balletje wordt met voldoende snelheid afgevuurd om alle sensoren op het speelveld te kunnen bereiken.

# Test 4: De bumpersensor detecteert het balletje (requirement 4)

## Testdoel

De flipperkast bevat (conform requirements) een bumpersensor. Deze sensor moet detecteren dat een balletje regen de bumper aankomt of er vlakbij komt. We gaan met deze test de werking van die bumpersensor testen.

## Testopstelling

Benodigdheden:

- De bumper met sensor

- Een balletje

- Een outputsignaal van een sensor (lampje)

Sluit de bumpersensor zodanig aan op een lampje dat het lampje tenminste 2 seconden gaat branden als een bal is gedetecteerd. Afhankelijk van het ontwerp van de bumper wordt de bal gedetecteerd als die de sensor raakt of er zeer dicht (<1cm) in de buurt komt.

## Uitvoering test

Breng de bal zeer dicht bij de sensor of laat deze de sensor raken (ontwerp-afhankelijk). Kijk of het lampje gaat branden.

## Verwachte resultaat

Het lampje gaat tenminste 2 seconden branden als de bal wordt gedetecteerd.

## Acceptatiecriteria

De test is geslaagd als de bal in 5 proeven tenminste 4 keer wordt gedetecteerd.

## Waarnemingen

| Test Nr. | Contact (ja/nee) ? : |
| --- | --- |
| 1 | Ja |
| 2 | Ja |
| 3 | Ja |
| 4 | Ja |
| 5 | Ja |

Opmerkingen :

## Conclusie

De sensor is geschikt om een balletje te detecteren.
Test 5: Display toont score (requirement 5)

## Testdoel

De flipperkast bevat een display met tenminste 2 cijfers om de score bij te houden.

## Testopstelling

Benodigdheden:

- Display (2 cijfers)

## Uitvoering test

We testen of het display enkele en dubbele cijfers goed weergeeft. We gaan de volgende stappen uitvoeren :

- Zet de flipperkast uit en aan. De display geeft waarde 0 aan.

- Stuur een signaal voor 1 punt naar de display. De stand is nu 1

- Stuur een signaal voor 10 punten. De stand is nu 11.

- Stuur een signaal voor 12 punten. De stand is nu 23.

- Stuur een signaal voor 90 punten. De display vertoont ofwel 113 punten of 13 punten, afhankelijk van het aantal cijfers in de display.

## Verwachte resultaat

De display verandert van waarde als het daarvoor een signaal krijgt. Als het display geen signaal krijgt blijft het dezelfde waarde tonen zolang de flipperkast aan staat. Bij een nieuw spel start de display op waarde 0. De verwachtte waarden staan bij de uitvoering vermeld.

## Acceptatiecriteria

Na alle 5 de teststappen geeft de display de correcte waarde weer, zoals vermeld bij de Uitvoering test.

## Waarnemingen

| Test nr | Aangegeven waarde in de display |
| --- | --- |
| 1 | 0 |
| 2 | 1 |
| 3 | 11 |
| 4 | 23 |
| 5 | 113 |

Opmerkingen:

## Conclusie

De test is geslaagd. Het display gaf tijdens alle teststappen de juiste score weer. Na het inschakelen begon de score op 0 en bij elke toevoeging van punten werd de weergegeven waarde correct bijgewerkt.

# Test 6: Score kan via netwerk worden verstuurd (requirement 6)

## Testdoel

Het doel van de test is vast te stellen dat een nieuwe score via het netwerk naar een centraal punt kan worden verstuurd.

## Testopstelling

Benodigdheden:

- De microcontroller

- Een aangesloten sensor

- Een manier om de stand van de flipperkast op het centrale punt te kunnen monitoren. Dit kan bijvoorbeeld door in de juiste tabel van de centrale database de score van je flipperkast te bekijken.

De microcontroller is aangesloten op het netwerk. Je kan op het centrale punt bij de data die je flipperkast-score weergeeft. Je weet hoeveel punten de aangesloten sensor zou moeten opleveren per aanraking.

## Uitvoering test

De microcontroller moet een nieuwe stand door kunnen sturen naar een centraal punt op het netwerk. Om dat te doen voeren we de wvolgende stappen uit:

- Zorg dat de microprocessor is aangesloten op het netwerk.

- Hou de bal bij of tegen de sensor. De stand zou nu moeten worden opgehoogd.

- Op het centrale punt wordt voor jouw flipperkast met de juiste aantal punten verhoogd.

- Herhaal stappen 2 en 3 vijf maal

## Verwachte resultaat

Als de score verandert wordt dit op het centrale punt in het netwerk(b.v. in de database) ook weergegeven.

## Acceptatiecriteria

In alle gevallen

## Waarnemingen

| Test Nr. | Waarneming op het centrale punt |
| --- | --- |
| 1 | Score gaat omhoog |
| 2 | Score gaat omhoog |
| 3 | Score gaat omhoog |
| 4 | Score gaat omhoog |
| 5 | Score gaat omhoog |

Opmerkingen:

## Conclusie

Bij iedere scoreverhoging werd de nieuwe score correct via het netwerk doorgestuurd naar het centrale punt. In alle vijf de testgevallen kwam de score overeen met de waarde die door de flipperkast werd verzonden.

# Test 7: Sensor voor schudden flipperkast

## Testdoel

Het doel van deze test is om te controleren of het schudden van de flipperkast wordt gedetecteerd door de tiltsensor en of de juiste puntenaftrek wordt toegepast.Testopstelling

Benodigdheden:

- Flipperkast met Tilt sensor en IR sensor

Sluit alle benodigde onderdelen aan

## Uitvoering test

De flipperkast wordt geschud zodat de bal beweegt en de IR-sensor wordt geactiveerd. Vervolgens wordt gecontroleerd of de tilt sensor het schudden detecteert en de juiste puntenaftrek uitvoert.

## Verwachte resultaat

Wanneer de IR-sensor een bal detecteert, worden er 750 punten toegevoegd aan de score. Wanneer de tiltsensor het schudden van de flipperkast detecteert, worden er 1000 punten van de score afgetrokken.

## Acceptatiecriteria

Minimaal 3 van de 5 testuitvoeringen moeten het verwachte resultaat opleveren.

## Waarnemingen

| Test | Komen er 750 punten bij door de IR sensor en gaan er 1000 vanaf door de Tilt sensor? |
| --- | --- |
| 1 | Ja |
| 2 | Nee |
| 3 | Nee |
| 4 | Ja |
| 5 | ja |

Opmerkingen:

Uit de test blijkt dat de tilt sensor precies aan de acceptatiecriteria vol doet

## Conclusie

Uit de test blijkt dat de tiltsensor het schudden van de flipperkast in voldoende mate detecteert. In 3 van de 5 testmomenten werden er correct 750 punten toegevoegd door de IR-sensor en 1000 punten afgetrokken door de tiltsensor. Hiermee wordt voldaan aan het acceptatiecriterium van minimaal 3 succesvolle metingen op 5 pogingen. De sensor werkt dus naar behoren en kan worden gebruikt om ongewenst schudden van de flipperkast te bestraffen.

# Changelog

| Datum | Versie | Wijziging | Auteur |
| --- | --- | --- | --- |
| 21.10.2026 | 1.0 | Testrapport 1-6 ingevuld | Elbert Baan |
| 27.10.2026 | 2.0 | Testrapport 7 ingevuld en met behulp van AI het verandert naar schrijftaal | Elbert Baan |