Sensoronderzoek voor de flipperkast

Opleiding Technische Informatica – Hogeschool Rotterdam

Naam: Elbert Baan

Leerlingnummer: 1146337

Datum: 27-10-2026

# 1. Inleiding

De opleiding Technische Informatica (TI) van Hogeschool Rotterdam heeft de opdracht gegeven om binnen het project ‘De flipperkast’ een geschikte sensor te onderzoeken. De sensor moet aan de volgende eisen voldoen:

De sensor moet een stalen speelbal met een diameter van 12 mm en een massa van 7 gram kunnen detecteren.

De sensor moet de speelbal binnen 200 ms detecteren.

De sensor moet de speelbal minimaal 99 van de 100 keer detecteren.

In dit verslag worden drie verschillende sensortypen onderzocht: een infraroodsensor (IR-sensor), een ultrasone sensor en een druksensor. De werking, voordelen, nadelen en geschiktheid van deze sensoren worden met elkaar vergeleken.

Het doel van het onderzoek is om te bepalen welke sensor het meest geschikt is voor de flipperkast en welke oplossing de grootste kans biedt om aan de gestelde eisen te voldoen.

# 2. Uitwerking van het onderzoek

Voor dit onderzoek is van belang hoe iedere sensor werkt en in hoeverre deze aan de gestelde eisen voldoet.

## 2.1 IR-sensor

Werking

Een infraroodsensor gebruikt infraroodlicht om een object te detecteren. De HW-201 is een reflecterende sensor: deze zendt infraroodlicht uit en detecteert het licht dat door een object wordt teruggekaatst. De sensor kan vervolgens een digitaal signaal afgeven wanneer een object wordt waargenomen.

De HW-201 heeft een instelbare detectieafstand van ongeveer 2 tot 30 cm. De daadwerkelijke afstand hangt onder andere af van de instellingen en de eigenschappen van het object.

Geschiktheid voor de speelbal

Een stalen speelbal met een diameter van 12 mm kan in principe met een IR-sensor worden gedetecteerd. De bal moet zich wel binnen het detectiebereik bevinden en voldoende infraroodlicht naar de ontvanger terugkaatsen.

De werking kan worden beïnvloed door de afstand, de hoek waaronder de bal wordt waargenomen en de afstelling van de sensor. Daarom moet in de praktijk worden getest of de sensor de speelbal betrouwbaar detecteert.

Voordelen

- De speelbal kan zonder fysiek contact worden gedetecteerd.

- De sensor kan snel een detectiesignaal leveren.

- De sensor is relatief eenvoudig aan te sluiten op een microcontroller.

- De detectieafstand kan bij de HW-201 worden ingesteld.

Nadelen

- De detectie is afhankelijk van de reflectie van infraroodlicht.

- Een verkeerde afstelling kan leiden tot gemiste detecties.

- Omgevingslicht en de positie van de bal kunnen de werking beïnvloeden.

- De sensor meet niet rechtstreeks de positie of snelheid van de bal.

Beoordeling

De IR-sensor is een geschikte kandidaat voor de flipperkast, omdat de bal zonder fysiek contact kan worden gedetecteerd.

## 2.2 Ultrasone sensor

- Werking

Een ultrasone sensor meet afstand door geluidsgolven met een hoge frequentie uit te zenden en de tijd te meten totdat de echo terugkomt. Op basis van deze tijd kan de afstand tot een object worden berekend.

Geschiktheid voor de speelbal

Een stalen speelbal met een diameter van 12 mm is klein en rond, waardoor de terugkaatsing van het geluid onbetrouwbaar kan zijn.

Een ultrasone sensor kan in principe objecten detecteren, maar is minder geschikt voor het betrouwbaar waarnemen van een kleine, snel bewegende speelbal. De bal heeft een relatief klein reflecterend oppervlak. Daardoor kan slechts een deel van de uitgezonden geluidsgolven terugkeren naar de ontvanger. Ook de hoek van de bal en de positie van de sensor spelen een rol.

Daarnaast kan de snelheid van de bal ervoor zorgen dat metingen worden gemist of onnauwkeurig zijn.

- Voordelen

- De sensor kan objecten detecteren zonder fysiek contact.

- De afstand tot een object kan worden gemeten.

- De sensor werkt onafhankelijk van lichtomstandigheden.

- De sensor is eenvoudig aan te sluiten op een microcontroller.

- Nadelen

- Een kleine speelbal reflecteert geluidsgolven minder goed.

- De metingen kunnen worden beïnvloed door de hoek van de bal.

- De reactiesnelheid is lager dan die van een IR-sensor.

- Bewegende objecten kunnen minder betrouwbaar worden gedetecteerd.

- De sensor neemt meer ruimte in beslag dan een kleine IR-sensor.

- Beoordeling

De ultrasone sensor is minder geschikt voor toepassing in de flipperkast. Hoewel de sensor objecten kan detecteren en afstanden kan meten, is het betrouwbaar detecteren van een kleine, snel bewegende speelbal lastig. Hierdoor is de kans op gemiste detecties groter dan bij een IR-sensor.

## 2.3 Druksensor

- Werking

Een druksensor detecteert fysieke aanraking of een verandering in druk. De speelbal moet daarom contact maken met het detectieoppervlak voordat de sensor een signaal afgeeft.

Geschiktheid voor de speelbal

Een stalen speelbal met een diameter van 12 mm kan goed worden gedetecteerd door een druksensor, mits de bal daadwerkelijk contact maakt met het detectieonderdeel.

De sensor is vooral geschikt op plaatsen waar de bal tegen een onderdeel botst, zoals een bumper, plaatje of veer. Op die manier kan een botsing betrouwbaar worden geregistreerd.

- Voordelen

- Zeer betrouwbare detectie bij direct contact.

- Niet gevoelig voor lichtomstandigheden.

- Eenvoudig aan te sluiten op een microcontroller.

- Lage aanschafkosten.

- Geeft direct een signaal wanneer de bal een onderdeel raakt.

- Nadelen

- Werkt alleen wanneer de bal fysiek contact maakt met de sensor.

- Kan niet op afstand detecteren.

- Onderhevig aan slijtage door herhaald gebruik.

- De sensor moet op een geschikte locatie worden geplaatst.

- Detecteert geen bal die langs de sensor beweegt zonder deze aan te raken.

- Beoordeling

De druksensor is een geschikte kandidaat voor de flipperkast wanneer botsingen van de bal met onderdelen moeten worden geregistreerd. Doordat de sensor afhankelijk is van fysiek contact, is deze minder flexibel dan een IR-sensor. Voor het tellen van treffers op bumpers of andere spelelementen kan een druksensor echter betrouwbaar functioneren. Daarom is de druksensor geschikt als aanvullende sensor, maar minder geschikt als algemene baldetectie voor de gehele flipperkast.

# 3. Vergelijkingstabel

| Eigenschap | IR-sensor | Ultrasone sensor | Druksensor |
| --- | --- | --- | --- |
| Prijs (indicatie) | € 0,30–€ 1,00 | € 1,50–€ 3,00 | € 0,20–€ 1,00 |
| Reactiesnelheid (indicatie) | 1–10 ms (zeer snel) | 50–100 ms (matig) | < 1 ms (zeer snel) |
| Detectiemethode | Reflectie van infraroodlicht | Afstandsmeting via echo | Fysieke druk of contact |

Opmerking: De genoemde prijzen en reactiesnelheden zijn indicatieve waarden en kunnen per sensortype en leverancier verschillen.

# Conclusie

Uit het onderzoek blijkt dat de IR-sensor en de druksensor beide geschikt kunnen zijn voor het detecteren van de speelbal in de flipperkast. De ultrasone sensor is minder aantrekkelijk, omdat de bal klein is en gangbare ultrasone modules een beperkt meetinterval hebben.

De druksensor heeft als belangrijkste nadeel dat de speelbal fysiek contact moet maken met het detectieonderdeel. Wanneer de bal dit onderdeel niet raakt, wordt deze niet gedetecteerd.

De IR-sensor heeft als voordeel dat de speelbal zonder fysiek contact kan worden gedetecteerd. Hierdoor kan de bal vrij blijven bewegen. Wel moet de reflecterende HW-201 goed worden afgesteld en moet worden gecontroleerd of de stalen bal voldoende infraroodlicht terugkaatst.

De IR-sensor is daarom de voorkeurskeuze voor de flipperkast. Met op de 2de plek de druksensor.

# Bronnenlijst:

Infrared obstacle avoidance module HW-201. (z.d.). Otronic. https://www.otronic.nl/en/infrared-obstacle-avoidance-module-hw-201

Ultrasonic ranging module (HC-SR04-33) (3.3V–5V). (z.d.). https://cdn.sparkfun.com/assets/a/8/9/c/a/HC-SR04-33_Datasheet.pdf